APP界面数据说明书

修订记录

| 版本号 | 修订人 | 修订日期 | 修订描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| V 1.0.0 | 石伟丞 | 2017-08-10 | 第一版 |
| V 1.0.0 | 石伟丞 | 2017-09-6 | 1.修改（2.2.1）照明服务详情页面，提供独立接口回去照明服务概要信息 |

- 服务主界面

  - 能源类设备

图1：主页面-能源服务

- 发电 ：

<Device.type.id == 040B01000001>.extra.items.toGrid

- 用电：

<Device.type.id == 040B01000001>.extra.items.toUser

  - 照明类设备

图2：主页面-照明服务

- 开启：

SUM(<Device.type.id IN [040B09050101, 040B09050203, 040B09050113]>.status.switch == “ON”)

- 关闭：

SUM(<Device.type.id IN [040B09050101, 040B09050203, 040B09050113]>.status.switch == “OFF”)

  - 温控类设备

图3：主页面-温控服务

- 平均室温：AVG(<Device.type.id == 050608070001>.extra.items.dis_temp)

- 设定温度：AVG(<Device.type.id == 050608070001>.extra.items. temp_heat)

  - 开关类设备

- 服务详情页面

  - 能源详情页面（简化）

图4：能源导图图标

图5：能源导图连线

【能源图谱页面概况接口：/services/energy】

返回数据：

{

"icons":{

"Grip":1, 		// 1:空闲,2:取电，3：发电

"MeRFCT":1,		// 0:无设备,1:设备正常，2：设备异常

"PV":0,			// 0:无设备,1:设备正常

"MeInverter":0,	// 0:无设备,1:设备正常, 2:设备异常

"MeStroage":0,	// 0:无设备,1:设备正常, 2:设备异常

"MeStroageBattery":80,	//设备充电百分比

"MeBoost":1,	    // 0:无设备,1:设备正常, 2:设备异常

"Load":0,		// 0:无负载,1:仅热水器负载, 2:仅其他家庭负载，3：全负载

},

"lines":{

"G2R":0,		// 0:空闲,1:电网取电，2：太阳能发电

"R2L":0,		// 0:空闲,1:电网取电，2：太阳能取电

"PV2I":0,		// 0:空闲,1：太阳能发电

"PV2S":0,		// 0:空闲,1:太阳能充电，2：放电

"S2B":0,		// 0:空闲,1:太阳充电，2：放电

"I2B":0,		// 0:空闲,1:太阳能取电，

"R2B":0,		// 0:空闲,1:电网取电，

"B2L":0,		// 0:空闲,1:电网取电，2：太阳能取电

"I2R":0,		// 0:空闲,1：太阳能发电

}

    - 主页

      - 设备图标说明

- 电网图标：

  - 0：，空闲状态，既没有取电，也没有发电

  - 1：取电状态，向电网取电

  - 2：发电状态，太阳能发电有多余点，输送到电网

- 逆流传感器（MeRFCT）图标：

  - 0：，无该设备，用户点击图标提示用户添加MeRFCT。

  - 1：，设备正常：，用户点击进入设备详情页面。

  - 2：，设备异常，用户点击提示用户设备异常，检测设备。

- 太阳能电池板图标：

  - 0：，设备不存在

  - 1：，设备正常

- 逆变器（MeInverter）图标：

  - 0：，设备不存在，用户点击提示用户添加逆变器。

  - 1：，设备正常，用户点击图标进入设备详情页面。

  - 2：，设备异常用户点击图标提示用户设备异常，请检测设备。

- 热水箱控制器（MeBoost）图标：

  - 0：，设备不存在，用户点击提示用户热水箱控制器。

  - 1：，设备正常，用户点击图标进入设备详情页面。

  - 2：设备异常，用户点击图标提示用户设备异常，请检测设备。

- 家庭负载图标：

  - 0：（全灰图标），无负载工作

  - 1：仅热水箱负载工作

  - 2：其他负载工作

  - 3：（全彩图标），全负载工作

      - 连线说明

- G2R：电网到逆流传感器

  - 0：空闲，灰色连线，无方向

  - 1：电网取电，红色连线，箭头向下

  - 2：太阳能发电，绿色连线，箭头向上

- R2L：逆流传感器到负载

  - 0：空闲，灰色连线，无方向

  - 1：电网取电，红色连线，箭头向下

  - 2：太阳能发电，绿色连线，箭头向上

- PV2I：太阳能电池板—逆变器

  - 0：空闲，灰色连线，无方向

  - 1：太阳能发电，绿色连线，箭头向下

- PV2S：太阳能电池板—储能机

  - 0：空闲，灰色连线，无方向

  - 1：太阳能充电，绿色连线，箭头向右

  - 2：储能机放电，绿色连线，箭头向左

- S2B：储能机—蓄电池

  - 0：空闲，灰色连线，无方向

  - 1：充电，绿色连线，箭头向下

  - 2：放电，绿色连线，箭头向上

- I2B：逆变器—热水控制器

  - 0：空闲，灰色连线，无方向

  - 1：太阳能取电，绿色连线，箭头向下

- R2B：逆流传感器—热水控制器

  - 0：空闲，灰色连线，无方向

  - 1：电网取电，红色连线，箭头向右

- B2L：热水控制器—热水箱

  - 0：空闲，灰色连线，无方向

  - 1：电网取电，红色连线，箭头向下

  - 2：太阳能取电，绿色连线，箭头向下

- I2R：逆变器—逆流传感器

  - 0：空闲，灰色连线，无方向

  - 1：太阳能发电，绿色连线，箭头向左

      - 指标说明

- 总计发电：MeInverter<Device.type.id == 040B01000004 >.extra.items. totalEnergy +

MeStorage <Device.type.id == 040B01000005 >.extra.items. eChargeTotal

- 储能发电：MeStorage <Device.type.id == 040B01000005 >.extra.items. eChargeTotal

- 逆变器发电：MeInverter <Device.type.id == 040B01000004 >.extra.items. totalEnergy

- 耗电节能：

- 储能功率：MeStorage <Device.type.id == 040B01000005 >.extra.items. pCharge

- 电池电量：MeStorage<Device.type.id == 040B01000005 >.extra. capacity.

      - 能源图谱说明

- 总的能源图谱：太阳能与电网

电网：MeRFC< Device.type.id == 040B01000001>.extra. toUser

太阳能：MeInverter <Device.type.id == 040B01000004 >.extra.items. totalEnergy

- 太阳能能源图谱：太阳能与电网

用户点击太阳能切换到太阳能能源图谱

可能消耗太阳能的设备：

热水箱控制器：MeBoost< Device.type.id == 040B01000005 >extra.items. energySaved

家庭负载：MeInverter< Device.type.id == 040B01000004 >extra.items. totalEnergy - MeBoost< Device.type.id == 040B01000005 >extra.items. energySaved

充电：

    - 设备页

能源设备包括：逆变器（040B01000004），储能机（040B01000005），热水器（040B08040004），逆流传感器（040B01000001）

    - 场景页

//todo

  - 照明服务详情页面

    - 主页

回去设备分组信息，调用接口：

URL：（GET）/m-home/rest/v1/services/lighting

返回数据：

[

{

"locationName": "Ground Floor, Living Room", //区域名称

"locationIcon": "ic_living_room.png",	//区域图标

"on": 1,	//开启的设备数

"off": 2,	//关闭的设备数

"devices": [//设备的UUID

"xxxx-device-uuid1-xxxx",

"xxxx-device-uuid2-xxxx",

"xxxx-device-uuid3-xxxx"

]

},

{

"locationName": "Ground Floor, Cookroom",

"locationIcon": "ic_cookroom.png",

"on": 1,

"off": 0,

"devices": [

"xxxx-device-uuid4-xxxx"

]

}

]

1.区域名称： 返回数据的locationName。

2.区域图标：返回数据的locationIcon.

3.区域开关状态：on/(on+off)

4.设备控制：在照明服务的首页，设备的控制将按照区域为执行单位

- 如果用户未选择区域，用户点击界面下部的全开/全关按钮，则将关闭所有设备

调用接口：（POST）/m-home/rest/v1/devices/me/actions

body: {

"devices":["xxxx-device-uuid-xxxx"], //所有接收器的uuid

"command": {

"cmdName": " set_action",

"cmdCode": "0001",

"paramters": {

" cmdData": 256

}

}

}

- 首次点击区域图标为选中状态（选中格背景颜色加深）

  - 选中区域后，如果用户点击界面下部的全开/全关按钮，则将关闭该区域内所有设备。例如用户选择了客厅，全关，那个将关闭客厅的3个照明设备。

调用接口：（POST）/m-home/rest/v1/devices/me/actions

body: {

"devices":["xxxx-device-uuid-xxxx"], //该区域所有接收器的uuid

"command": {

"cmdName": " set_action",

"cmdCode": "0001",

"paramters": {

" cmdData": 256

}

}

}

  - 如果用户再次点击选中区域，则跳转到该服务的设备列表页面，但是只展示该区域的设备（不是所有设备）。例如：用户选择了客厅，然后再次点击选中的客厅则，进入设备列表，但是只展示客厅的3个照明设备。

    - 设备页

照明设备包括：

1. 零火单路接受器（040B09050101），

2. 零火双路接受器（040B09050102），

3. 零火三路接受器（040B09050103），

4. 单火单路接受器（040B09050111），

5. 单火双路接受器（040B09050112），

6. 单火三路接受器（040B09050113），

7. 挥手感应零火单路接受器（040B09050201），

8. 挥手感应零火双路接受器（040B09050202），

9. 挥手感应零火三路接受器（040B09050203），

    - 场景页

//todo

  - 温控服务详情页面

    - 主页

1.热水箱：水箱有2中状态，一种是加热状态，一种是空闲状态

判断的依据是：

if(MeThermostat< Device.type.id == 050608070001>extra.items. status === 2){

处于加热状态

}

else if(MeThermostat < Device.type.id == 050608070001>extra.items. status === 4){

处于空闲状态

}

2. 主温控器：如果用户没有添加温控器则改图标为灰色图标，用户点击提示用户添加温控设备，如果存在图标高亮，用户点击进入温控器详情页面。

3.温控状态：

- 房间温度：MeThermostat < Device.type.id == 050608070001>extra.items. dis_temp

- 设定温度：MeThermostat < Device.type.id == 050608070001>extra.items. temp_heat

4.温度控制：

- 温度设定：范围[5, 37]

游标选定后延迟（3秒）发送温度设定请求，避免频繁请求：

接口调用：/m-home/rest/v1/devices/me/{deviceId}/actions

body：{

"command": {

"cmdName": " set_temperature ",

"cmdCode": "0002",

"paramters": {

"heat_mode":3    //当前设备的工作模式，1:离家模式，2：自动模式，3:手动模式

"temp_heat":"c28.0" //温度值

}

}

}

- 开关控制：

接口调用：/m-home/rest/v1/devices/me/{deviceId}/actions

body：{

"command": {

"cmdName": " set_onoff",

"cmdCode": "0001",

"paramters": {

"mode": 0    //0:OFF，1：ON

}

}

}

    - 设备页

设备列表：MeThermostat（050608070001）

    - 场景页

- 设备列表页面

设备列表中的每个设备分为5个要素：

1. 图标：根据设备的icon字段得到设备的图标，如果没有则为设备的默认图标type.icon。

2. 名称：更具设备的name字段得到设备名称。

3. 设备状态：

对于所有设备

（1）如果为关闭状态（status.switch==”OFF”）,显示为【关闭/OFF】。图标为灰色图标

（2）如果为异常状态（status.switch==”ERR”），显示【异常/ERR】。图标为异常图标

（3）如果为开启状态（status.switch==”ON”），显示【开启/ON】。图标为正常图标

以下类型设备在开启状态特殊处理

- 逆变器（040B01000004）：

  - 中文版：【发电：<extra.items. currentPower/1000>kW】

  - 英文版：【electricity: <extra.items. currentPower/1000>kW】

- 储能机（040B01000005）：

  - If(<extra.items. status ==0>)

    - 中文版:：【待机：<extra.items. capacity>%】

    - 英文版:：【Standby：<extra.items. capacity>%】

  - If(<extra.items. status ==1>)

    - 中文版:：【充电：<extra.items. capacity>%】

    - 英文版:：【Charge：<extra.items. capacity>%】

  - If(<extra.items. status ==2>)

    - 中文版:：【放电：<extra.items. capacity>%】

    - 英文版:：【Discharge：<extra.items. capacity>%】

- 热水箱控制器（040B08040004）：

  - If(<extra.items.mode> == 1)

    - 中文版：【节能模式：<extra.items. power/1000>kW】

    - 英文版：【ECO：<extra.items. power/1000>kW】

  - If(<extra.items.mode> == 2)

    - 中文版：【手动模式：<extra.items. power/1000>kW】

    - 英文版：【MAN：<extra.items. power/1000>kW】

  - If(<extra.items.mode> == 3)

    - 中文版：【加热完毕：<extra.items. power/1000>kW】

    - 英文版：【FIN：<extra.items. power/1000>kW】

  - If(<extra.items.mode> == 4)

    - 中文版：【关闭】

    - 英文版：【OFF】

  - If(<extra.items.mode> == 5)

    - 中文版：【调功：<extra.items. power/1000>kW】

    - 英文版：【ADJ：<extra.items. power/1000>kW】

- 逆流传感器（040B01000001）：

  - If(<extra.items.direct> == 16)

    - 中文版：

【取电：<extra.items. effectiveVolt*extra.items. effectiveVolt/100000>kW】

    - 英文版：

【Use：<extra.items. effectiveVolt*extra.items. effectiveVolt/100000>kW】

  - If(<extra.items.direct> == 17)

    - 中文版：

【发电：<extra.items. effectiveVolt*extra.items. effectiveVolt/100000>kW】

    - 英文版：

【Generation：<extra.items. effectiveVolt*extra.items. effectiveVolt/100000>kW】

- 温控器（050608070001）：

  - If(<extra.items. heat_mode> == 1)

    - 中文版：

【离家：<extra.items. dis_temp>℃】

    - 英文版：

【Away：<extra.items. dis_temp>℃】

  - If(<extra.items. heat_mode> == 2)

    - 中文版：

【自动：<extra.items. dis_temp>℃】

    - 英文版：

【Auto：<extra.items. dis_temp>℃】

  - If(<extra.items. heat_mode> == 3)

    - 中文版：

【手动：<extra.items. dis_temp>℃】

    - 英文版：

【Manual：<extra.items. dis_temp>℃】

4. 位置：根据设备的location.locationName的到设备位置信息。

5. 设备开关状态：ON:开，OFF：关， ERR：异常，除了ON以外，其他（OFF，ERR）都是OFF。（MeRFCT和开关面板类，太阳能设备不支持开关操作）

设备开关操作，调用接口：

URL:(POST) /m-home/rest/v1/devices/me/{deviceId}/actions

BODY：（支持开关操作的设备如下：）

1.  MeBoost（040B08040004）: 热水控制器

- 关：

{

"command": {

"cmdName": "set_mode ",

"cmdCode": "0002",

"paramters": {

"mode": "OFF"

}

}

}

- 开：

{

"command": {

"cmdName": "set_mode ",

"cmdCode": "0002",

"paramters": {

"mode": "ECO"  //默认打开MeBoost都进入ECO模式

}

}

}

2.  MeThermostate(050608070001): 温控器

- 关：

{

"command": {

"cmdName": " set_onoff",

"cmdCode": "0001",

"paramters": {

" status_onoff": 0

}

}

}

- 开：

{

"command": {

"cmdName": " set_onoff",

"cmdCode": "0001",

"paramters": {

" status_onoff": 1

}

}

}

3.  MeReceiver-LN-1: 单路接收器（040B09050101）

- 关：

{

"command": {

"cmdName": "set_action",

"cmdCode": "0001",

"paramters": {

"cmdData": 256

}

}

}

- 开：

{

"command": {

"cmdName": "set_action",

"cmdCode": "0001",

"paramters": {

"cmdData": 257

}

}

}

4.  MeWallPanel-LN-3: 三路零火带挥手感应接收器（040B09050203）

- 关：

{

"command": {

"cmdName": "set_action",

"cmdCode": "0001",

"paramters": {

"cmdData": 1792

}

}

}

- 开：

{

"command": {

"cmdName": "set_action",

"cmdCode": "0001",

"paramters": {

"cmdData": 1799

}

}

}

- 设备详情页面

进入设备详情页面

首先调用接口：（GET）/m-home/rest/v1/devices/me/{deviceId} 获取设备的详细信息，主要是为了获取设备的静态参数和一些状态数据。

然后调用轮询接口：（GET）/m-home/rest/v1/devices/me/{deviceId}/items获取设备的运行时参数，都是一些实时的可变参数。

  - MeBoost详情页面

【调用接口：查询设备所有实时指标/m-home/rest/v1/devices/me/{deviceId}/items】

- 当前功率：如果模式为手动模式：MAN，则表示用的“市电”，如果节能模式：ECO则表示用的“太阳能”。

当前功率=<MeBoost>.extra.items.power

- 工作模式：<MeBoost>.extra.items.mode

  - 0x0001: ECO，节能模式

  - 0x0002: MAN，节能模式

  - 0x0003: FIN，加热完毕

  - 0x0004:OFF，关闭状态

  - 0x0005:ADJ，节能模式

  - 0xFFFX: [0xFFF1, 0xFFF2, 0xFFF3, 0xFFF4]异常状态

- 额定功率：<MeBoost>.extra. nominalPower

- 负载数量：<MeBoost>.extra. loadType

  - 0x00:未连接负载

  - 0x10:单路可控硅连接

  - 0x11:单路继电器负载连接

  - 0x20: 双路负载连接

  - 0xFF:无效连接

- 总计节能：<MeBoost>.extra.items. energySaved

【调用接口：获取指定设备的报表数据/m-home/rest/v1/datas/reports/me/{deviceId}】

dailyReport：返回24个点值

monthlyReport：返回的点数已实际月的天数为准

yearlyReport：返回12个点值

allReport：返回用户自使用该系统到现在的以年为单位的点值，例如用户2012年开始使用该系统则返回6个点值[2012,2013,2014,2015,2016,2017]

- 日功率走势图：[dailyReport.power]

- 能耗统计报表：日，月，年，全部（2个指标在同一坐标系）

节能数据：[<dailyReport,monthReport,yearReport,allReport >. energySaved]

用电数据：[<dailyReport,monthReport,yearReport,allReport >. energyUsed]

设备信息详情：

【图标取消,MeBoost不能更改图标】

  - MeRFCT详情页面

设备实时指标：

1. 太能能发电：用电（MeRFCT.extra.items.direct ==16）,发电（MeRFCT.extra. items.direct ==17）

功率计算：(MeRFCT.extra. items. effectiveVolt* MeRFCT.extra. items. effectiveCurrent)/100（单位：Kw）

2. 总计用电：MeRFCT.extra. items. toUser （单位：kWh）

3. 总计发电：MeRFCT.extra. items. toGrid（（kWh）：kWh）

报表数据：

【调用接口：获取指定设备的报表数据/m-home/rest/v1/datas/reports/me/{deviceId}】

dailyReport：返回24个点值

monthReport：返回的点数已实际月的天数为准

yearReport：返回12个点值

allReport：返回用户自使用该系统到现在的以年为单位的点值，例如用户2012年开始使用该系统则返回6个点值[2012,2013,2014,2015,2016,2017]

1. 日功率走势图：[dailyReport.power]，该报表是区分正负的，所以注意坐标图X轴在中间

2. 能源统计报表：日，月，年，全部（2个指标在同一坐标系）

发电数据：[<dailyReport,monthReport,yearReport,allReport >. toGrid]

去电数据：[<dailyReport,monthReport,yearReport,allReport >. toUser]

设备信息详情

【图标与定时器取消不做，不能更改图标也没有定时操作】

  - MePanel详情页面

    - MePanel1(单开无线无缘开关面板)详情页面

- 已关联设备：已经实现与开关面板管理的接收器

数据来源：<MePanel1>.extra. associated[

{

"rocker": "B",  //对于单键的开关面板，按键标识固定都是B

"action": "press", //固定都是press，标识按下

"deviceId":[“xxxx-device-uuid-xxxx”], //所有被关联设备的UUID

"command": { //控制命令【目前占时忽略】

"name": "",

"option": "",

"parameters": []

}

}

]

由于单键开关只有一个键，所以associated数组只会有一个元素。其中的deviceId就是被关联的设备。因此根据deviceId这个数组就能从现有的设备列表中把这些接收器（MeReceiver）找出来。然后根据设备的location将对应的图标显示出来【这个逻辑跟“照明服务”（2.2.1）里面的设备图标显示一样】。

- 修改关联设备：修改开关面板管理的设备

选择开关面板要关联的接收器，目前包括：

1. 单路零火：MeReceiver-LN-1(040B09050101)，

2. 三路零火带挥手感应：MeWallPanel3-LN-3(040B09050203)），

这些设备都从现有的缓存设备列表中过滤得到，如果已经关联的标记为“已选择”。点击“完成”，提交修改：

调用接口：

URL:(PUT)/m-home/rest/v1/devices/me/{deviceId}

BODY: {

"extra.associated":[

{

"rocker": "B",  //对于单键的开关面板，按键标识固定都是B

"action": "press", //固定都是press，标识按下

"deviceId":[//所有被关联设备的UUID

"xxxx-device1-uuid-xxxx",

"xxxx-device2-uuid-xxxx",

"xxxx-device3-uuid-xxxx"

"xxxx-device4-uuid-xxxx"

],

"command": { //控制命令【目前占时忽略】

"name": "",

"option": "",

"parameters": []

}

}

]

}

- 清除设备：清除开关面板关联的设备

调用接口：

URL:(PUT)/m-home/rest/v1/devices/me/{deviceId}

BODY: {

"extra.associated":[ ]	//设置为空数组

}

    - MePanel2(双开无线无缘开关面板)详情页面

双开面板相当于是2个单开面板，区别就是单开只有一个B键，而双开有AB两个键，点击B键显示与B键关联的设备，修改关联设备与清除关联设备都是针对B键，同理对A键的处理类似，逻辑完全和3.3.1中对单开的处理一样。这里在数据上举例说明一下：

{

"extra":{

"associated":[

{

"rocker": "B",  //B键的关联关系

"action": "press", //固定都是press，标识按下

"deviceId":[//所有被关联设备的UUID

"xxxx-device1-uuid-xxxx",

"xxxx-device2-uuid-xxxx",

"xxxx-device3-uuid-xxxx"

"xxxx-device4-uuid-xxxx"

],

"command": { //控制命令【目前占时忽略,默认以下空数据】

"name": "",

"option": "",

"parameters": []

}

},

{

"rocker": "A",  //A键的关联关系

"action": "press", //固定都是press，标识按下

"deviceId":[//所有被关联设备的UUID

"xxxx-device2-uuid-xxxx",

"xxxx-device4-uuid-xxxx",

"xxxx-device6-uuid-xxxx"

"xxxx-device7-uuid-xxxx"

],

"command": { //控制命令【目前占时忽略,默认以下空数据】

"name": "",

"option": "",

"parameters": []

}

}

]

}

}

    - MePanel3(三开无线无缘开关面板)详情页面

三间开关面板与两开开关面板类似，只是有3个键C,B,A

在数据上举例说明一下：

{

"extra":{

"associated":[

{

"rocker": "C",  //C键的关联关系

"action": "press", //固定都是press，标识按下

"deviceId":[//所有被关联设备的UUID

"xxxx-device1-uuid-xxxx",

"xxxx-device2-uuid-xxxx"

],

"command": { //控制命令【目前占时忽略,默认以下空数据】

"name": "",

"option": "",

"parameters": []

}

},

{

"rocker": "B",  //B键的关联关系

"action": "press", //固定都是press，标识按下

"deviceId":[//所有被关联设备的UUID

"xxxx-device1-uuid-xxxx",

"xxxx-device2-uuid-xxxx",

"xxxx-device3-uuid-xxxx"

"xxxx-device4-uuid-xxxx"

],

"command": { //控制命令【目前占时忽略,默认以下空数据】

"name": "",

"option": "",

"parameters": []

}

},

{

"rocker": "A",  //A键的关联关系

"action": "press", //固定都是press，标识按下

"deviceId":[//所有被关联设备的UUID

"xxxx-device2-uuid-xxxx",

"xxxx-device4-uuid-xxxx",

"xxxx-device6-uuid-xxxx"

"xxxx-device7-uuid-xxxx"

],

"command": { //控制命令【目前占时忽略,默认以下空数据】

"name": "",

"option": "",

"parameters": []

}

}

]

}

}

    - MePanel4(四开无线无缘开关面板)详情页面

四键开关面板的页面逻辑和双键，三键类似，只不过有4个键（按坐标命名）：BI，AI，BO，AO。

在数据上举例说明一下：

{

"extra":{

"associated":[

{

"rocker": "BI",  //BI键的关联关系

"action": "press", //固定都是press，标识按下

"deviceId":[//所有被关联设备的UUID

"xxxx-device1-uuid-xxxx",

"xxxx-device2-uuid-xxxx"

],

"command": { //控制命令【目前占时忽略,默认以下空数据】

"name": "",

"option": "",

"parameters": []

}

},

{

"rocker": "AI",  //AI键的关联关系

"action": "press", //固定都是press，标识按下

"deviceId":[//所有被关联设备的UUID

"xxxx-device1-uuid-xxxx",

"xxxx-device2-uuid-xxxx"

],

"command": { //控制命令【目前占时忽略,默认以下空数据】

"name": "",

"option": "",

"parameters": []

}

},

{

"rocker": "BO",  //BO键的关联关系

"action": "press", //固定都是press，标识按下

"deviceId":[//所有被关联设备的UUID

"xxxx-device1-uuid-xxxx",

"xxxx-device2-uuid-xxxx",

"xxxx-device3-uuid-xxxx"

"xxxx-device4-uuid-xxxx"

],

"command": { //控制命令【目前占时忽略,默认以下空数据】

"name": "",

"option": "",

"parameters": []

}

},

{

"rocker": "AO",  //AO键的关联关系

"action": "press", //固定都是press，标识按下

"deviceId":[//所有被关联设备的UUID

"xxxx-device2-uuid-xxxx",

"xxxx-device4-uuid-xxxx",

"xxxx-device6-uuid-xxxx"

"xxxx-device7-uuid-xxxx"

],

"command": { //控制命令【目前占时忽略,默认以下空数据】

"name": "",

"option": "",

"parameters": []

}

}

]

}

}

  - 温控器详情页面

设备状态：

1.锁定状态：<暂时不支持>

2.加热状态:<Device>.extra.items. status，4：表示加热状态，2：表示非加热状态，如果是处于加热状态，加热图标闪烁。

3.当前室温：<Device>.extra.items. dis_temp，格式（c28.5）表示28.5摄氏度

4.温度设置值：<Device>.extra.items. temp_heat，格式（c28.5）表示28.5摄氏度

5.温度设置游标：范围[5,37]

游标选定后延迟（3秒）发送温度设定请求，避免频繁请求：

接口调用：/m-home/rest/v1/devices/me/{deviceId}/actions

body：{

"command": {

"cmdName": " set_temperature ",

"cmdCode": "0003",

"paramters": {

"heat_mode":3    //当前设备的工作模式，1:离家模式，2：自动模式，3:手动模式

"temp_heat":"c28.0" //温度值

}

}

}

6.工作模式：<Device>.extra.items. heat_mode， 1：离家模式，2：自动模式，3：恒温模式

接口调用：/m-home/rest/v1/devices/me/{deviceId}/actions

body：{

"command": {

"cmdName": " set_mode",

"cmdCode": "0002",

"paramters": {

" heat_mode": 1    //1:离家模式，2：自动模式，3:手动模式

}

}

}

7.当前设置模式：显示当前设备模式图标

8.开关：开关设备

接口调用：/m-home/rest/v1/devices/me/{deviceId}/actions

body：{

"command": {

"cmdName": " set_onoff",

"cmdCode": "0001",

"paramters": {

"status_onoff": 0    //0:OFF，1：ON

}

}

}

数据报表：（只有一个温度的日月年报表）

【调用接口：获取指定设备的报表数据/m-home/rest/v1/datas/reports/me/{deviceId}】

dailyReport：返回24个点值

monthReport：返回的点数已实际月的天数为准

yearReport：返回12个点值

allReport：返回用户自使用该系统到现在的以年为单位的点值，例如用户2012年开始使用该系统则返回6个点值[2012,2013,2014,2015,2016,2017]

温度报表数据：[<dailyReport,monthReport,yearReport,allReport>. dis_temp]

设备信息详情

  - 接收器详情页面

    - 单路接收器详情页面

设备控制，调用接口：

URL：（POST）/devices/me/{deviceId}/actions

BODY:

{

"cmdCode": " 0001 ",

"cmdName": " set_action ",

"parameters": {

“cmdData”:257   //OFF:256,   ON:257

}

}

设备配置信息：

  - 逆变器详情页面

实时指标：

- 当前功率：extra.items. currentPower

- 日电量：extra.items. dayTotalEnergy

- 总电量：extra.items. totalEnergy

- 最大功率：extra.items. powerMax

- 收益(￥)：extra.items. totalEnergy*0.29

- 报表数据：

【调用接口：获取指定设备的报表数据/m-home/rest/v1/datas/reports/me/{deviceId}】

dailyReport：返回24个点值

monthReport：返回的点数已实际月的天数为准

yearReport：返回12个点值

allReport：返回用户自使用该系统到现在的以年为单位的点值，例如用户2012年开始使用该系统则返回6个点值[2012,2013,2014,2015,2016,2017]

1. 日功率走势图：[<dailyReport>.currentPower]

2. 能源统计报表：日，月，年，全部

发电数据：[<dailyReport,monthReport,yearReport,allReport >. totalEnergy]

- 设备信息详情

  - 储能机详情页面

实时指标：

- 耗电功率：extra.items. pacToUser

- 光伏功率：extra.items. ppv

- 电网功率：extra.items. pacToGrid

- 最大功率：extra.items. powerMax

报表数据：

【调用接口：获取指定设备的报表数据/m-home/rest/v1/datas/reports/me/{deviceId}】

dailyReport：返回24个点值

monthReport：返回的点数已实际月的天数为准

yearReport：返回12个点值

allReport：返回用户自使用该系统到现在的以年为单位的点值，例如用户2012年开始使用该系统则返回6个点值[2012,2013,2014,2015,2016,2017]

1. 日功率走势图：[<dailyReport>. pacToGrid], [<dailyReport>. pacToUser]

2. 能源统计报表：日，月，年，全部（2个指标在同一坐标系）

发电数据：

[<dailyReport,monthReport,yearReport,allReport >. eChargeTotal]

[<dailyReport,monthReport,yearReport,allReport >. eDisChargeTotal]

设备信息详情

  - *定时器详情页面（温控，MeBoost）

- 消息页面

  - 系统消息

    - 消息列表

- 进入系统消息页面调用消息查询接口：

URI：（GET）/m-home/rest/v1/events/me

Query Parameter：offset= latest

【返回用户下所有设备的最后一条消息,每个设备只有一条】

消息返回：

{

"weiwiz": {

"MHome": {

"response": {

"events": [

{

"index": "66",  //序列号

"timestamp": "2015-10-12T06:32:50.441Z",

"userUuid": "d022d760-61b4-11e5-a1f7-07f1ad4ed417",

"ownerUuid": "d1f7be90-629d-11e5-a1f7-07f1ad4ed417",

"deviceUuid": "7ddb2230-631e-11e5-a1f7-07f1ad4ed417",

"deviceName": "TV",//设备名称

"deviceType": "040300101001",//设备类型决定消息列表图标

"eventTag": "SWITCH_CONTROLLER_STATE_CHANGED",

"eventLevel": 0,

"eventDescription": "switch on",//消息内容

"handled": false

}

]

},

"errorId": "",

"errorMsg": ""

}

}

}

- 设备消息列表由3个要素组成：

1. 设备图标：设备图标取决于设备的类型（deviceType），每个设备类型对应一个默认图标。

消息列表里面有2类特殊的消息：场景消息和系统消息

场景消息：由场景被执行为产生的消息，场景可能包含5个设备类型：

0016080B0000：用户自定义场景，对应图标【待定】

0016080B0001：系统场景-回家，对应图标

0016080B0002：系统场景-离家，对应图标

0016080B0003：系统场景-起床，对应图标

0016080B0004：系统场景-睡觉，对应图标

【图标可参见场景管理页面】

系统消息：由系统发送给用户消息，因此该消息的deviceType为用户的类型ID：060A08000000，因此只要deviceType==060A08000000就是系统消息，对应图标:

2. 设备名称：名称由该设备最后一条消息的名称（deviceName）决定，因为一个设备可能被重命名过，以最近的名称为准。

3. 最近消息描述：最近消息描述就是该设备最后一条消息的描述（eventDescription）

    - 设备消息列表

URI：（GET）/m-home/rest/v1/events/me/{deviceId}

Query Parameter：

offset=<last_index>, 偏移参考序号

limit=20, 分页窗口大小

forward = true，true向前翻页（index<offset），false：向后翻页(index>offset)

例如：offset = 100&&limit=10&&forward=true, 返回结果是95 <= index < 100

设备消息列表是改设备的所有消息的倒序排列，每条消息由2个元素组成：

      - 消息时间：消息产生的时间（timestamp）

      - 消息内容：消息的具体描述（eventDescription）

  - 用户消息（暂时不做）

- 场景页面

  - 场景列表页

调用场景查询接口：

URL：(GET) /m-home/rest/v1/flows/me/

接口返回：

{

"weiwiz": {

"MHome": {

"response": {

"automatics": [

{

"sceneId": "xxxx-scene-uuid-xxxx",

"mode": "PARALLEL",

"name": "回家",

"type": "0016080B0001",

"description": "一切都为你准备好了",

"commands": [

{

"uuid": "xxxx-device-uuid-xxxx",

"deviceType": "",

"cmd": {

"cmdCode": "0001",

"cmdName": "open",

"parameters": {}

}

}

]

}

]

},

"errorId": "",

"errorMsg": ""

}

}

}

- 回家，离家，起床，睡觉这4个系统预置场景是根据返回列表里面的type来判断是否已经配置过了，如果没有配置就类似原型中的“睡觉”场景，图标灰色，用户点击提示用户去配置

  - 0016080B0000:用户自定义场景【多个】

  - 0016080B0001:系统场景-回家【唯一】

  - 0016080B0002:系统场景-离家【唯一】

  - 0016080B0003:系统场景-起床【唯一】

  - 0016080B0004:系统场景-睡觉【唯一】

  - 执行场景

场景执行接口：

URL：(POST) /m-home/rest/v1/flows/me/{flowId}/actions

【flowId即场景的id】

  - 编辑场景

    - 编辑场景控制命令列表：

    - 编辑命令

不同设备支持不同的命令

  - MeBoost：040B08040004

    - OFF  关闭设备

    - ECO  设置为节能模式

    - MAN 设置为手动模式

命令封装为：

{

"cmdCode": " 0002 ",

"cmdName": " set_mode ",

"parameters": {“mode”:”ECO”}//根据用户的选择

}

示意草图：

  - MeReceiver-LN-1: 040B09050101

    - OFF  关闭

    - ON   打开

命令封装为：

{

"cmdCode": " 0001 ",

"cmdName": " set_action ",

"parameters": {

“cmdData”:257   //OFF:256,   ON:257

}

}

MeWallPanel-LN-3: 040B09050203

MeWallPanel-SL-3: 040B09050113

    - OFF  全部关闭

    - ON   全部打开

命令封装为：

{

"cmdCode": " 0001 ",

"cmdName": " set_action ",

"parameters": {

“cmdData”: 1792 // OFF:1792,  ON:1799

}

}

示意草图：

  - MeThermostat(WiFi): 	050608070001

    - OFF 关闭

    - ON 开启

命令封装为：

{

"cmdCode": " 0001 ",

"cmdName": " set_onoff ",

"parameters": {

“status_onoff”: 0 // OFF:0,  ON:1

}

}

    - AWAY 外出

    - AUTO 自动模式

    - MANUAL 恒温模式

命令封装为：

{

"cmdCode": " 0002 ",

"cmdName": " set_mode ",

"parameters": {

“heat_mode”: 0 // AWAY:1,  AUTO:2， MANUAL：3

}

}

    - SET 设置温度，select选择框[5, 37]

命令封装为：

{

"cmdCode": " 0003 ",

"cmdName": " set_temperature ",

"parameters": {

“temp_heat”: "c28.0" // 根据用户选择为准

}

}

示意草图：

    - 添加设备控制命令

从现有设备列表中选择要进行操作的设备，并指定执行的控制命令，目前只支持这几类设备：

  - MeBoost：040B08040004

  - MeReceiver-LN-1: 040B09050101

  - MeWallPanel-LN-3: 040B09050203

  - MeWallPanel-SL-3: 040B09050113

  - MeThermostat(WiFi): 050608070001

设备支持的命令类似上面5.3.2中描述

    - 添加延时器（暂时不做）

    - 编辑确认提交

场景编辑完成后提交数据：

URL：（PUT）/m-home/rest/v1/flows/me/{flowId}

BODY：

{

"sceneId": "xxxx-scene-uuid-xxxx",

"mode": "PARALLEL",

"name": "回家",

"type": "0016080B0000",

"description": "一切都为你准备好了",

"commands": [

{

"uuid": " afa02f31-1eba-45f8-988c-41c14f14df95",

"deviceType": " 040B08040004",

"cmd": {

"cmdCode": "0001",

"cmdName": " set_mode ",

"parameters": {“mode”:”ECO”}

}

}

]

}

  - 添加场景

    - 自定义场景

【添加自定义场景和5.3章节的编辑场景页面逻辑基本一致，不在累述】

场景编辑完成后提交数据：

URL：（POST）/m-home/rest/v1/flows/me/

BODY：

{

"mode": "PARALLEL",//场景模式目前固定为PARALLEL，并行模式

"name": "回家",

/*

*0016080B0000:用户自定义场景

*0016080B0001:系统场景-回家

*0016080B0002:系统场景-离家

*0016080B0003:系统场景-起床

*0016080B0004:系统场景-睡觉

*/

"type": "0016080B0000",

"description": "一切已经为你准备好了",

"commands": [

{

"uuid": "xxxx-device-uuid-xxxx",

"deviceType": "",

"cmd": {

"cmdCode": "0001",

"cmdName": " set_mode ",

"parameters": {“mode”:”ECO”}

}

}

]

}

    - 定时场景（暂不实现）

    - 自动化场景（暂不实现）

  - 删除场景

- 删除场景：

URL：（DELETE）/m-home/rest/v1/flows/me/{flowId}

- 是否推送结果通知：

URL：（POST）/m-home/rest/v1/flows/me/{flowId}/settings?notify=true

【true：推送，false：不推送】

- 侧边栏

  - 用户页面

获取用户信息：

URL：（GET）/m-home/rest/v1/users/me

修改用户信息：

URL：（PUT）/m-home/rest/v1/users/me

BODY：{

"name": "",

"icon": "",

"extra": {

"email": "",

"language": "en"

}

}

    - 修改密码

修改密码接口：

URL：（POST）/m-home/rest/v1/system/settings/user/forgot/{userId}

BODY：

{

"password": "new-password",

"old_password":"old-password",

"captcha": "1234"

}

old_password:通过旧密码更改密码，

captcha:通过验证码更改密码，二者二选一

  - 设置页面

获取用户设置：

URL：(GET) /m-home/rest/v1/users/me/settings

设置用户设置：

URL：(POST) /m-home/rest/v1/users/me/settings

BODY:

{

"name": "notify_scene",//设置项名称

"value": "true"	//设置项值

}